ICS 65.060.30

CCS B 91

DB21

辽宁省地方标准

DB 21/3376.6—XXXX

农业机械作业质量  第6部分：玉米脱粒机

Operation quality for agricultural mechinery  Part 10：Maize thresher

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

辽宁省市场监督管理局   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB21/T 3376《农业机械作业质量》的第6部分。DB21/T 3601已发布以下部分：

——第1部分：水田筑埂机

——第2部分：玉米钵苗移栽机

——第3部分：玉米秸秆分离机

——第4部分：秸秆膨化成套设备

——第5部分：固定式水稻秧盘育秧播种机

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由辽宁省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：辽宁省农业发展服务中心。

本文件主要起草人：

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址：辽宁省农业农村厅（沈阳市和平区太原北街2号），联系电话：024-23447862。

文件起草单位通讯地址：辽宁省农业发展服务中心（沈阳市于洪区黄河北大街88-12号），联系电话：024-86518601。

农业机械作业质量  第6部分：玉米脱粒机

- 范围

本文件规定了玉米脱粒机的作业质量要求、检测方法和检验规则。

本文件适用于玉米脱粒机（以下简称“脱粒机”）作业质量的评定。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262  农业机械  试验条件测定方法的一般规定

GB/T 5982  玉米脱粒机 试验方法

JB/T 10749  玉米脱粒机

- 术语和定义

GB/T 5982、JB/T 10749确定的术语和定义适用于本文件。

- 作业质量

  - 作业条件

    - 玉米果穗的未剥净率应≤10%。

    - 冬季冻玉米含水率为25%～30%，非冻玉米含水率为14%～20%时可进行脱离作业。

    - 挑选出未成熟果穗、病穗、生霉穗及其他影响脱粒质量的杂质。

    - 作业场地应宽敞干净，地表平整坚实。投送物料人员较多或铲车喂料时，需规划好功能区与运转路线。

    - 喂入量等作业指标应符合脱粒机使用说明书或有效技术文件的要求。

  - 作业质量要求

- 脱粒机应按照使用说明书规定的喂入量作业，在4.1规定的作业条件下，作业质量要求应符合表1的规定。

- 作业质量要求

| 序号 | 检测项目名称 |  | 质量指标要求 |  | 检测方法对应的条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 无分离、清选 | 有分离、清选 |  |
| 1 | 未脱净率 |  | ≤1.2 |  | 第5章 |
| 2 | 飞溅损失率 |  | ≤0.6 | / |  |
| 3 | 总损失率 |  | / | ≤2.2 |  |
| 4 | 破碎率 | 含水率（25%～30%） | ≤3.0 | ≤3.5 |  |
|  |  | 含水率（14%～20%） | ≤1.0 | 5.2.4 |  |
| 5 | 含杂率 |  | / | ≤1.2 |  |
| 6 | 生产能力，kg/h |  | 达到说明书明示值 |  |  |

- 检测方法

  - 作业条件的测定

作业前，记录说明书明示的喂入量和生产能力；按照GB/T 5262的规定测定籽粒含水率（也可用水分速测仪检测）。

  - 作业质量检测

脱粒机的作业质量检测方法按GB/T 5982的规定执行

- 检验规则

  - 作业质量考核项目

- 作业质量考核项目

| 序号 | 检测项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 未脱净率 |
| 2 | 飞溅损失率 |
| 3 | 总损失率 |
| 4 | 破碎率 |
| 5 | 含杂率 |
| 6 | 生产能力，kg/h |

  - 判定规则

对表2中确定的检测项目进行逐项考核，所有项目全部合格，判定该脱粒机作业质量合格，否则为不合格。