ICS90/99

B90

DB21

辽宁省地方标准

DB 21/ XXXXX—XXXX

联合耙压机作业技术规程

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

辽宁省市场监督管理局   发布

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由辽宁省农业农村厅提出并归口。

本标准起草单位：辽宁省农业发展服务中心、黑山传旗农机有限公司。

本标准主要起草人：高义海、王瑞林、才源、李国韬

本标准发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址：辽宁省农业农村厅（沈阳市和平区太原北街2号），联系电话：024-23447862

标准起草单位通讯地址：沈阳市于洪区黄河北大街88-12号，联系电话：024-86518601

联合耙压机作业技术规程

- 范围

本标准规定了联合耙压机作业条件、作业准备、作业规程、作业安全、作业质量，安全要求、存放及保养

本标准适用于联合耙压机作业。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262-2008 农业机械试验条件  测定方法的一般规定

GB/T 24675.4-2009 保护性耕作机械 圆盘耙

GB/T 24675.2-2009 保护性耕作机械 深松机

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

联合耙压机

联合耙压机：由主机架、悬挂架、深松部件、限深轮总成、耙组总成等组成。主要用于收后耕地的深松、耙茬整地。

- 作业条件

  - 农艺条件

4.1.1适用的土壤：壤土和粘土。

4.1.2土壤绝对含水率在 15％～25％的范围内。

4.1.3坡度较大不宜进行机械作业的旱地，不宜进行深松耙地作业。

4.1.4前茬作物为玉米时，应进行秸秆粉碎或捡拾打捆等方式处理。秸秆切碎长度小于 10 cm，留茬高度小于 15 cm 。

  - 作业人员

- 机具必须有专人负责维护使用，熟悉机器的性能，了解机器的结构及各个操作点的调整方法和使用。

- 4.3作业准备

4.3.1初次使用机器前，应详细阅读使用说明书，明确使用说明书中安全操作规程和危险部位安全标志所提示的内容。

4.3.2使用机器前或长期停用再次使用前，按产品使用说明书的规定进行调整和保养。在使用过程中，定期检查螺栓等紧固件，松动时及时拧紧。

4.3.3机器作业前应进行试运转，启动机器前，应给出信号，确认机器旁边没有人时，方可启动，试运转应无碰擦、异常声响和震动，确认无异常现象时方可作业。

4.3.4检查机器上的安全标识、操作指示等有无缺损，如缺损应及时补全。

4.3.5检查各部位润滑脂，不够应及时添加。 检查易损件的磨损情况，及时更换磨损件。

4.3.6调整拖拉机左右拉杆，使联合耙压机与拖拉机两者的中心线基本重合，并使联合耙压机左右两侧均匀着地。

- 作业规程

  - 联合耙压机作业过程中，保持匀速直线行驶，确保作业间距一致。

  - 启动发动机、行走之前要鸣喇叭发出信号，确认机器周围2m内无人时，方可启动和开动机器。

5.3 田间作业时，应根据地形、地块大小，确定机组行走路线。

5.4作业深度的调整。深松深度用调整地轮的高低进行。耙茬深度通过调整耙组纵梁夹板的孔位置进行。

5.5耙组角度的调整。耙组与前进方向的垂直线的安装角度应在5°～7°之间。角度大，入土深，翻土能力强。根据耕地情况不同，进行调整。实际使用中，前列耙组的角度应比后列耙组小2°～3°。

- 6 作业安全

6.1机器起落时，应有专人在机器后部进行观察。

6.2运输时，应锁定拖拉机液压输出或分离拖拉机液压油泵动力。行走时，应注意行人和其它障碍物；公路运输行驶速度不得大于15km/h，转弯时不得大于5km/h；通过田埂或地头时，应先实地踏查后，再通过。

6.3作业过程中，驾驶员注意观察周边环境，保证安全驾驶；停车检查或排除故障时一定要熄火。

7作业质量

7.1质量要求

表1作业质量

| 序号 | 项目名称 | 质量指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 深松深度 | ≥25cm |

表1作业质量

| 序号 | 项目名称 | 质量指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 耙深 | 按当地的农艺要求 |
| 3 | 碎土率 | ≥55% |
| 4 | 堵塞程度 | 机具未发生堵塞或者发生轻微堵塞不需要人工处理仍能正常作业 |

联合耙压机作业质量应符合表1规定

7.2 试验方法

联合耙压机的试验方法按GB/T 24675.4-2009 保护性耕作机械 圆盘耙及GB/T 24675.2-2009 保护性耕作机械 深松机的规定。

8 安全要求

8.1 使用机器前，应详细阅读使用说明书，明确使用说明书中安全操作规程和危险部位安全标志所提 示的内容。

8.2 应严格按照产品使用说明书要求进行操作，避免不当操作。机器贴有安全警示标志的部位，操作 时应注意标志警示内容。

8.3联合耙压机单独停放时，应能保持稳定。

8.4 联合耙压机与拖拉机联接时，应联接可靠，确保作业时不脱离。

8.5 联合耙压机作业与运输转换机构应安全、可靠。

8.6 联合耙压机作业时，搂草机和拖拉机周围不应站人。

8.7 联合耙压机维修、维护时，必须关闭拖拉机引擎。

8.8 联合耙压机运输宽度超过拖拉机，应安装反光器或反光物质制造的轮廓条带。

9 存放及保养

9.1彻底清除机器上粘附的杂草和泥土。应将机器存放在库棚内，露天存放时应加盖防雨设施。

9.2每班作业前，检查各部分的连接情况，必要时加以紧固；每班应向耙组支架轴承座和折叠架铰链销轴注润滑脂一次。每周应向地轮轮毂内注润滑脂一次。

9.3每班作业后，应清除泥土及其它附着物。

9.4耙片出现裂纹或磨损直径小于400mm时，应更换。深松铲铲尖磨损距离最近安装孔中心小于60mm时，应将铲刃掉个安装，两端都磨损时，应更换。

9.5每个作业季节结束，应详细检查各部位连接情况及各部位有无变形、裂纹、开焊等，必要时，进行修补或更换。